Condair EL, Elektrode stoomluchtbevochtiger, 105 kg/h, 3 stuks, master/slave

01	Fabrikant: Condair B.V.

# Producteigenschappen

- Constructie: elektrode bevochtiger, kunststof stoomcilinder

- Samenstelling: 3 bevochtigers (master/slave), Grid elektrodes met vergroot oppervlak

- Capaciteit (kg/h): 105

- Capaciteitsregeling: modulerend, 10 - 100%

- Druk (kPa): kanaalluchtdruk, overdruk max. 1,5, (1.500 Pa) onderduk max. 1,0 (1.000 Pa)

12	Categorie:  elektrische stoomluchtbevochtigers

# Stoompijp

- Constructie: DV serie 81

17	Constructie:  OptiSorp stoomverdeelsysteem

21	Materiaal: RVS

# Water

- Temperatuur (°C): intredetemperatuur 1 - 40

# Elektrisch element

- Constructie:  elektrode

- Aansluitspanning (V): 3x 400/50-60 Hz

- Stroomsterkte (A): 3x 37,9

33	Maximum opgenomen vermogen (W): 3x 26.300 (3x 26,3kW)

# Afmetingen, massa

- Massa (kg): 3x 34,5

- Lengte (mm): 530

- Breedte (mm): 406

- Hoogte (mm): 780

74	Aansluiting water (inch): 3/4

2/21