Condair RS, Weerstand stoomluchtbevochtiger, 40 kg/h

01	Fabrikant: Condair B.V.

# Producteigenschappen

- Constructie: weerstand bevochtiger, RVS stoomcilinder

- Samenstelling: kalkmanagement  systeem met  opvangbak

- Capaciteit (kg/h): 40

- Capaciteitsregeling: modulerend, 0 - 100%, nauwkeurigheid 1%

- Druk (kPa): kanaalluchtdruk, overdruk max. 1,5, (1.500 Pa) onderduk max. 1,0 (1.000 Pa)

12	Categorie:  elektrische stoomluchtbevochtigers

# Stoompijp

- Constructie: DVserie

17	Constructie:  OptiSorp  stoomverdeelsysteem:.....

21	Materiaal: RVS

# Water

- Temperatuur (°C): intredetemperatuur 1 - 40

- Samenstelling: geschikt voor  alle waterkwaliteiten

# Elektrisch element

- Constructie: hoogwaardige incoloy elementen, met automatisch kalkreiniging

- Aansluitspanning (V): 400/50-60 Hz

- Stroomsterkte (A): 43,3

33	Maximum opgenomen vermogen (W): 30.000 (30,0 kW)

# Afmetingen, massa

- Massa (kg): 40,3

- Lengte (mm): 530

- Breedte (mm): 406

- Hoogte (mm): 780

74	Aansluiting water (inch): 3/4

10/15